H78A06K H78A12K

◎上手に詰め替えるための知識

詰め替えに適切なタイミングと方法

- インクが無くなったらできるだけ早く詰め替えましょう。
インクが既に無くなっているにも関わらず印刷を続けたり、そのままカートリッジを長時間放置すると、ヘッドが（乾き切って）ダメージを受け、カートリッジを再利用できなくなることがあります。

- 印刷してインクを使い切り印刷が薄くなった色にだけ、適量のインクを詰め替えましょう。
印刷する内容によって各色の消費量は変化し、特定の一色が他の色より先に無くなります。まだ使い切っていない色に推奨された適量のインクを詰め替えると入れすぎとなり、印刷の乱れや、混色や、印刷するときインクの吐出が弱くなる原因となります。

- 実際のインク室の色の並び順は、あらかじめカートリッジに貼られているラベルの色の並び順と異なります。
必ずマニュアルに示された各色のインク注入孔の位置を確かめながらインクを注入してください。

◎道具や付属品のリスト　図を参照してください

- 手袋

- リフィルクリップ

- 専用工具

- サヤに入ったインク注入針　３本

- カラーインデックス・ステッカー　１組

- 20mlインクコンテナー３色×各１個（H78A12Kは各２個）

- インク吸引シリンジ

◎詰め替えの手順　図を参照してください

- 図のように、カラーインデックス・ステッカーをhp製ラベルの上に貼ります。

注意１：　実際のインク室の色の並び順は、あらかじめカートリッジに貼られているhp製ラベルの色の並び順と異なります。このため、誤った色順を示すhpラベルをこのステッカーで隠し、マニュアルに示された各色のインク注入孔の位置を確かめながらインクを注入してください。

- 専用工具を使って、カートリッジの上面にあるインク注入孔のキャップをカートリッジ内部へ押し込みます。

- インクコンテナーのキャップを開けて、サヤに入ったインク注入針をサヤに入ったまま接続します。
数枚重ねた清潔で柔らかなティッシュペーパーの上にカートリッジをヘッドを下に向けて立てます。

注意１：　インク注入針は先が尖っており、大変危険です。インク注入針のサヤは、インクを注入するとき以外は外さないでください。

注意２：　インク注入針の先に触れたり、インク注入針の先を自分や他の人に向けることは絶対にしないでください。

注意３：　インク注入針を接続したインクコンテナーを、インク注入針が上を向くように立てることは大変危険です。

注意４：　インクを注入するとインクがもれることがありますので、新聞紙などを敷いた上でおこなってください。

- マニュアルに示された各色のインク注入孔の位置を充分に確かめてから、インクコンテナーに接続したインク注入針を、図示されたインク注入孔にヘッド方向へ向けてまっすぐに深く突き刺します。

- インク注入針を最も深くさした位置から約５mmほど戻し、
ゆっくりとインクコンテナーのピストンを押して、約２０秒間かけて１０mlのインクをゆっくり注入します。
終わったらインク注入針（とインクコンテナー）をインク注入孔から抜き去り、直ちにインク注入針にサヤをかぶせます。

注意１：　上記の推奨される適量は、完全に使い切った色に詰め替えるときの適量です。

注意２：　たくさん入れすぎたり、注入スピードが速すぎると、インクがあふれぼた落ちの原因となります。

注意３：　注入を終えたら、直ちにインク注入針にサヤをかぶせます。

- 清潔で柔らかなティッシュペーパーでヘッドを軽くたたいてヘッド付近についている余分なインクを吸い取ります。
リフィルクリップにヘッド側を入れてから上部を押して、カチッと音がするまで押し込みます。

- リフィルクリップのゴム孔に吸引シリンジを接続し、ゆっくりとインクを約１ml吸引して、吸引シリンジを抜き去ります。

注意：　針のついていない吸引シリンジでおこない、吸引したインクを決してカートリッジ側へ逆流させないよう、細心の注意を払ってください。

メモ：　このステップは、ヘッドを清浄し内圧を下げてインク吐出量を適正に戻すためにおこないます。

- リフィルクリップからカートリッジを外し、清潔で柔らかなティッシュペーパーでヘッドを軽くたたいてヘッド付近についている余分なインクを吸い取ります。
プリンターにカートリッジを装着し、印刷する前に「カートリッジ・クリーニング」をおこないます。

注意：　詰め替えた後、インク注入孔は開放状態に保ちます。

◎困ったときの非常手段

１　ヘッドからインクが出てこない、印刷物に白線が出る

理由：　ヘッドが渇き切ってダメージを受けています。

カートリッジの中にインクが無くなっていたのに印刷しようとしたり、インクが消耗したまま１ヶ月程度放置すると起こります。

解決

- 数枚重ねた清潔で柔らかなティッシュペーパーにぬるま湯を含ませ、ヘッドに押し当てて少なくとも１時間保ちます（もし２－３ヶ月放置してしまったカートリッジなら、３時間ほどおこないます）。

- リフィルクリップと吸引シリンジを使って「詰め替えの手順」の7をおこないます。

- ヘッドを乾いた清潔で柔らかなティッシュペーパーに押し当てます。もしクリアに印刷できたら、プリンターに装着して「カートリッジ・クリーニング」をおこないます。

２　ヘッドからインクが漏れ出る、印刷物が正常でない。

理由：　推奨された適量以上のインクが注入されたか、カートリッジの内圧が高くなっています。

解決

- リフィルクリップと吸引シリンジを使って「詰め替えの手順」の7をおこないます。

- 数枚重ねた清潔で柔らかなティッシュペーパーの上にカートリッジを約２０分間放置します。完全にインクの漏れ出しが止まったら、プリンターに装着して「カートリッジ・クリーニング」をおこないます。

注意：　もしインクがあふれて他の色に既に混色を起こしてしまったら、回復することは困難です。このため、完全に使い切った色にだけ推奨された適量のインクをゆっくりと注入することに、特別な注意を払ってください。

「非常手段」を試みても印刷品位が改善されないとき、
良質設計株式会社　お客さまセンター　http://www.ryoushitsu.co.jp/　support@ryoushitsu.co.jp